四川天华富邦化工有限责任公司

年产6000吨NVP项目环评报告编制

询 价 文 件

比选单位：四川天华富邦化工有限责任公司

二○二三年七月

询 价 书

根据公司项目建设需要，拟采用公开比选方式选择承担公司新建年产6000吨NVP项目环评报告编制工作（含本底监测）的单位，特邀请符合本项目环境影响评价资质要求的单位参加报价。

一、项目概况

1、公司基本情况

四川天华富邦化工有限责任公司成立于2004年3月，注册资本 13.23 亿元，现有总资产24亿多元。公司拥有 2.5万吨1,4—丁二醇（美国杜邦公司技术）、6万吨1,4—丁二醇（美国英威达公司技术）、1 万吨γ—丁内酯（美国弗朗特克公司技术）、4.6 万吨聚四氢呋喃（美国英威达技术）4 套生产装置，主要从事 1,4—丁二醇（BDO）及其下游产品（γ—丁内酯系列产品、聚四氢呋喃产品）的开发、生产和销售业务。自产品投放市场以来，各产品均以卓越的品质得到了用户的认可和信赖。1,4-丁二醇产品蝉联“四川省名牌产品”称号，PTMEG 产品荣获“四川省诚信产品”称号。

2、项目基本情况

项目名称：四川天华富邦化工有限责任公司年产6000万吨NVP

采购单位：四川天华富邦化工有限责任公司

项目性质：新建项目

项目投资：1.87亿

- 3、项目建设规模和主要内容

- 建设项目范围详见下表

| 序号 | 建设装置名称 | 生产规模 | 装置套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-PY/NMP 装置 | 3ktNMP/ a 6kt2-PY/a | 1 | 新建 |
| 2 | NVP 装置 | 6ktNVP/a | 1 | 新建 |

（1）2-PY/NMP工艺流程描述

自GBL装置来的GBL首先进入GBL进料罐，然后通过GBL进料泵经静态混合器与界区外来的一甲胺（液氨）混合后进入缓冲罐。GBL进料罐的液位和GBL进料泵出口的流量构成串级调节，以控制GBL的加入量，一甲胺（液氨）的加入量通过和GBL进料的比值控制器来控制。缓冲罐中的混合液通过反应器进料泵经反应器预热器预热后进入NMP反应器。

反应器为内盘管式反应器。反应介质在管内，管外为导热油。反应器内配备有电加热器，反应器外配备有导热油冷凝器。通过控制加热、冷凝导热油来控制反应器出口温度，反应压力通过背压控制。反应器出来的粗产品先减压，再经闪蒸槽汽化器加热后进入闪蒸槽。从闪蒸槽顶部分离出来的气体主要是产品以及轻组分，进入精馏系统的甲胺塔。从底部出来的重组分残液通过残液泵送至罐区的废有机物储罐。

甲胺（氨）塔为填料塔。塔顶馏出物主要为甲胺（氨），循环回进料系统继续参与反应。塔釜液为含水的粗产品经塔釜泵送至脱水塔。

脱水塔为填料塔，塔顶出来主要是含有微量轻组分的废水，水质量分数为～99%，塔釜主要为 NMP（2-PY）和重组分，经过塔釜泵送至产品塔。

产品塔为填料塔。全塔分三段填料。产品塔的真空通过产品塔真空泵实现。塔顶馏出物为 NMP（2-PY），通过产品泵送至班产罐，分析合格后送至罐区产品储罐。

NMP（2-PY）装置主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 胺（氨）塔 | 台 | 1 |  |
| 3 | 产品塔 | 台 | 1 |  |
| 4 | 闪蒸罐 | 台 | 1 |  |
| 5 | BUMID 缓冲罐 | 台 | 1 |  |
| 6 | 产品塔回流罐 | 台 | 1 |  |
| 7 | 胺（氨）塔回流罐 | 台 | 1 |  |
| 8 | 反应器预热器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 导热油冷凝器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 产品塔再沸器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 产品塔冷凝器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 产品冷却器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 胺（氨）塔釜液泵 | 台 | 1+1 |  |
| 14 | 产品塔釜液泵 | 台 | 1+1 |  |
| 15 | 胺（氨）塔回流泵 | 台 | 1+1 |  |
| 16 | 产品塔回流泵 | 台 | 1+1 |  |
| 17 | 胺（氨）塔真空泵 | 台 | 1 |  |
| 18 | 产品塔真空泵 | 台 | 1 |  |

（2）NVP工艺流程描述

合成工序 ：

NVP合成工序中采用原料泵将中转槽中的原料2-PY泵送入反应器（装填催化剂），在一定温度下2-PY发生取代反应送入中间罐，制备后的2-PY经计量泵送入反应器。乙炔气与氮气按一定比例经冷凝干燥器除湿干燥后通过乙炔压缩机压缩，压缩气体流经干燥器后进入反应器。制备后的 2-PY 和乙炔在一定的温度压力和催化剂作用下进行气液接触反应，反应后的产物 NVP 经冷凝分离后，放人粗品槽，送入精馏工序。

精馏工序 ：

来自合成工段粗品贮罐的 NVP 粗品经原料泵打至粗品高位槽，经流量计计量后进入蒸发器。在一定的真空和蒸汽加热条件下，部分汽化的 NVP 蒸汽升入精馏塔内，在精馏塔内进行气液传质后进入塔顶冷凝器。

塔顶馏出物经冷却器进一步冷却后根据 NVP 含量分别收集在前馏分罐和精品罐中。当粗品高位槽中物料全部精馏完毕时（完成一个周期操作）然后将精馏中间罐中的液体通过原料泵送入粗品高位槽，继续下一个周期的精馏操作，直至完成分离任务，合格的 NVP 产品送至产品罐。

NVP 装置主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔压缩机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 反应器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 计量泵 | 台 | 4 |  |
| 4 | 2-PY 贮罐 | 台 | 1 |  |
| 5 | 热油系统 | 台 | 1 |  |
| 6 | 气液分离器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 粗品贮槽 | 台 | 1 |  |
| 8 | 冷凝器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 制备釜 | 台 | 2 |  |
| 10 | 精馏系统 | 台 | 1 |  |

二、环评报告编制要求

1、依据国家环保相关法律法规、标准、规范和环境影响评价的相关规定开展本项目的环境影响评价报告书的编制工作，环评报告编制总体结构应符合《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《环境影响评价公众参与办法》等法律法规及其他环境影响评价技术规范的要求，内容全面，重点突出，评价结论明确、合理，实用性强；

- 2、环境影响评价报告书编制单位应负责环境影响评价报告的修改及协调评审工作；

- 3、在合同约定范围内完成环境影响评价报告书的编制工作送地方环保主管部门评审通过，并取得批复文件；

- 4、本次环境影响评价报告书编制项目中的项目负责人、技术负责人、技术审核人需持环境影响评价工程师的职业资质证书和具备高级职称。报告书编制技术人员需持环境影响评价工程师的职业资质证书和具备中级以上职称；

- 5、合同签订生效后90日内完成环评报告书的编制工作并提交地方生态环境主管部门审核。

三、其他要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、近五年类似业绩（化工类）证明材料（合同等）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、报价单位须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、报价单位三年内没有违法记录；

6、报价单位有依法缴纳税收的良好记录；

7、报价人应遵守有关的国家法律、法规和规章条例；

8、本项目不接受联合体投标，和同一公司多次投标；

9、环境管理体系、质量管理体系、职业卫生健康管理体系认证证书；

10、报告编制涉及相关人员一年的社保缴费证明材料；

- 11、对委托方的资料保密，严禁泄漏委托方的技术秘密和商业秘密。

- 四、费用组成

- 本次服务费用包括但不限于如下内容：现场勘查、辨识、委托第三方开展报告编制前的本底监测费、报告评审费（会务、专家等）、环境影响评价报告书及编制过程中需核实、求证、验证的内容所产生的费用（完成约定内容所产生的一切费用）。

- 五、付款方式：

- 本项目在编制完成环评报告并提交至生态环境主管部门后可支付不超过合同总价50%进度款，待生态环境主管部门组织评审通过，并取得生态环境主管部门正式批复后10日内一次性付清尾款。

六、 报价文件的组成

报价文件应包括：

1、报价书，报价方式为本项目所产生的所有费用固定总价（见附件）；

2、企业资质（营业执照、组织机构代码证和税务登记证副本或三证（多证）合一的《营业执照》副本）、法定代表人身份证复印件和授权委托书及其身份证复印件（见附件）；

3、报价单位基本情况表（见附件）；

4、报价单位近五年完成了的类似项目业绩（化工类）情况表（见附件）；

5、拟安排本项目人员基本情况表（见附件）；

6、项目实施计划；

7、其他有效的资质证明材料；

以上要求的资料复印件均须加报价单位的公章（鲜章）。

- 七、报告编制周期：

- 签订合同后，90日内完成环评报告书的编制工作并提交地方主管环保部门审核。

八、报价文件递交时间、地点

报价文件必须在递交报价文件递交截止时间前送达询价地点。逾期送达或没有密封的报价文件恕不接收。

- 报价文件递交截止时间2023年7月28日18：00时

- 递交地点：四川天华股份有限公司安监部

九、报价文件的装订

1、报价文件一式两份，且均为纸质版；

2、纸质版报价文件的密封与标记

加贴封条密封，加盖单位公章。封套上写明报价人名称（加盖公章）及地址、联系人、联系电话。如因密封不严，标记不清而造成询价文件过早启封、失密等情况，比选人概不负责。

十、评标办法

本次询价的评标方法是选取近五年类似业绩（化工类）5起以上且报价最低的三家报价单位进行价格磋商，最终选定中标单位。

十一、联系方式

联系地址：四川省泸州市合江县临港街道四川天华股份有限公司安监部

联系人： 晏伟

联系电话：08305482051,15984011743

四川天华富邦化工有限责任公司                                             2023年7月13日

四川天华富邦化工有限责任公司

年产6000吨NVP项目环评报告编制

报 价 文 件

报价单位：（全称、盖章）

年  月  日

附件：

报  价  书

致：

1、在研究了上述项目的询价文件后，我单位确定本次四川天华富邦化工有限责任公司年产6000吨NVP项目环评报告编制项目报价为人民币    （小写）      元（大写：           ），此费用包括一切与报告编制相关的全部费用（含本底监测费用）。

- 2、我单位承诺在签订合同后，90日内完成环评报告书的编制工作并提交只地方主管环保部门审核。

3、我单位委派的项目负责人是                。

报价单位：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：    年   月   日

- 授 权 书

致：

本授权书宣告：                   （报价单位名称和法定代表人姓名）合法地代表我单位授权                          （被授权人姓名）为代理人。该代理人有权在四川天华富邦化工有限责任公司年产6000吨NVP项目环评报告编制项目报价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件、与业主磋商最终合同价格和签订合同协议及执行与此有关的事项。

报价人：（公章）

授权人： （签字）

被授权的代理人：  （签字）

日期：    年   月   日

三、报价单位基本情况表

| 报价单位全称 |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 主营业务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发照单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资信 | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证 | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取得时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 认证单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 邮编 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |

注：本表后应附企业营业执照的副本复印件和企业资质证书的副本复印件。

### 四、报价单位近五年类似业绩

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价单位应将近5年内已完成的类似项目情况填入本表；

2、项目概况应包括：项目名称、项目规模、总投资、编制日期、等内容；

3、完成情况指编制环评报告是否取得当地主管环保部门的批复。

### 五、拟安排本项目人员基本情况表

| 人员安排 | 姓名 | 学历 | 专业/职称 | 资质证书名称 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术审核人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |

### 注：本表后应附各类人员的职称证书和证书复印件。