四川天华化工集团股份有限公司

脱硫塔超净排放改造项目入库代理服务

公开比选文件

比选单位：四川天华化工集团股份有限公司

2023年10月

比选文件

根据四川省生态环境厅、财政厅印发的《省级生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）》通知要求结合公司实际需求，拟采用公开比选方式选择承担公司超净排放改造入中央生态环境资金项目储备库的第三方服务公司，特邀请符合条件的公司参加报价。

一、项目概况

1、公司基本情况

四川天华化工集团股份有限公司（原名四川天华股份有限公司）于1995年建成投产占地面积约700亩，现有职工1300余人。公司位于合江县临港工业园区是以化肥生产为基础，从事有机化工新产品开发和生产的市属国有控股骨干企业，公司现拥有年产30万吨合成氨、52万吨尿素。

2、项目基本情况

项目名称：四川天华化工集团股份有限公司脱硫塔超净排放改造项目入库代理服务

比选单位：四川天华化工集团股份有限公司

项目性质：深度治理/提标改造

项目投资：2290万

3、项目改造主要内容

四川天华化工集团股份有限公司动力车间生产装置内现建有2套脱硫塔，原设计的烟气排放是：SO2：≤400 mg/Nm3； NOX≤200mg/Nm3；尘：≤30mg/Nm3 。现在国家出台了超净排放标准：SO2：≤35 mg/Nm3 ；NOX≤50mg/Nm3；尘：≤5 mg/Nm3 。为减少污染物排放，公司决定对现有的2套脱硫塔进行超净排放深度治理改造。

（1）烟气脱硫工艺流程描述

锅炉烟气经引风机加压后进入吸收塔内，在浓缩段利用烟气热量对硫酸铵溶液进行增浓，同时对烟气进行增湿降温，増浓的硫酸铵浆液落入塔外循环槽中，达到一定浓度后，经浆液排出泵送往硫铵后处理系统回收硫铵。在浓缩段增湿降温后的烟气经升气帽上升至脱硫段，在脱硫段烟气与雾化的吸收循环液充分接触，除去烟气中的SO2，生成的亚硫酸铵经塔盘收集至塔底氧化槽，与氧化风机鼓入的空气进行氧化反应，生成硫酸铵溶液。净化后的烟气由吸收塔上部的除雾器除去烟气中的微小液滴。

### （2）主要工艺系统改造

1）烟气系统：

主烟道闸板阀至膨胀节之间烟道更换为304不锈钢材质，厚度6mm，膨胀节至脱硫塔入口烟道更换为耐腐蚀 254SMo 或以上材质，厚度10 mm，膨胀节更换。

2）SO2吸收系统：

浓缩段、吸收段、水洗段、除雾段支撑梁改为工字钢，喷淋层、管道根据实际需要重新布置，喷头重新更换。

本项目改造两台吸收塔。吸收塔自下而上可分为五个功能区：

a)吸收液储存区：该区为吸收循环浆液储存区，设置在塔底，采用氧化空气进行强制氧化（利旧）；

b）浓缩降温区：该区设置一层降温喷淋层，利用原烟气的热量将浆液蒸发浓缩至过饱和产生硫酸铵结晶，同时将烟气温度降至饱和温度点，浓缩液回流至循环槽（改造），二级循环泵及电机更换，同时管道及喷淋层优化设计，改造后能够解决二级循环泵腐蚀磨损等问题；

c）喷淋吸收区：该区重新设计布置四层吸收喷淋层，用于吸收烟气中的酸性污染物（SO2等）；

d）水循环洗涤区：该区设置两层水洗喷淋层，其主要功能是用于脱除烟气夹带的吸收液，回收烟气中的氨，进一步洗涤烟气中夹带的气溶胶颗粒（新增，扩径加高）；

e）除雾区：该区主要对烟气中夹带的雾滴进行脱除，采用组合式除雾除去烟气中的水，同时将细微颗粒物凝并回收（新增）。

组成吸收系统的主要设备有：吸收塔、一级循环泵、二级循环泵、出料泵等。

3）水洗循环系统：

a)因现有脱硫系统脱硫塔为早期循环喷淋塔，塔内仅有浓缩循环、吸收循环，烟气流速过高，且未设置水洗循环喷淋装置，造成烟气经浓缩、吸收段后仍夹带大量的雾滴及颗粒物。本次改造中需要在脱硫吸收段上增加水洗喷淋及填料层，水洗层下增设水洗段集液塔盘，水循环泵，形成水洗循环。通过水洗喷淋层，进一步洗涤烟气中夹带的氨、亚铵及硫铵，回收烟气中的氨，进一步对烟气中的颗粒物进行洗涤。

新增水洗循环系统需要在吸收段上部增设一层水洗段集液塔盘，塔盘上增加一层水洗喷淋层，塔外配套设置水循环泵。形成水循环泵——水洗喷淋层——集液塔盘的循环。

- b）在水洗段上方需重新布置除雾段。在水洗喷淋层布置一层填料，除雾器采用两层屋脊除雾器和一层丝网除雾器，除去烟气中夹带的雾滴。

改造后脱硫塔自下而上形成由氧化槽——浓缩段——吸收段——水洗段——除雾段——烟囱的烟气处理流程。

4）氧化空气系统：

氧化风机及管路利旧，更换氧化空气母管阀后管道及管道设施。

5）吸收剂供应系统：

吸收剂供应系统利旧。

6）工艺水系统：

工艺水系统增加相应的管道和阀门，工艺水泵更换泵和电机。

7）硫酸铵后处理系统：

硫酸铵后处理系统利旧。

8）检修排空系统：

检修排空系统利旧。

- 锅炉本体低氮燃烧改造

- 对锅炉本底进行低氮燃烧改造。

（3）主要设备

### 3-1工艺设备清单（以最终建设为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 烟气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进口烟道 | 6mm厚 | 304 | 套 | 2 |  |
| 2 | 烟气入口膨胀节 |  | 非金属膨胀节 | 套 | 2 |  |
| 3 | 膨胀节至脱硫塔进口烟道 | 10mm厚 | 254SMo 或以上材质 | 套 | 2 |  |
| 二 | 浓缩吸收氧化系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸收塔 | Φ9000/Φ10000×52000mm+Φ4500×38000 | 碳钢衬玻璃鳞片 | 座 | 2 | 一炉一塔 |
| 2 | 吸收循环泵（新增） | 流量:1200m3/h | 过流部件2507 | 台 | 2 | 每套系统新增一台 |
| 3 | 浓缩循环泵（更换） | 流量:850m3/h | 过流部件2507 | 台 | 4 | 更换泵和电机 |
| 4 | 水洗泵A（新增） | 流量:820m3/h | 过流部件2507 | 台 | 1 | 新增设备 |
| 5 | 水洗泵B、C（新增） | 流量:820m3/h | 过流部件2507 | 台 | 2 | 新增设备 |
| 三 | 工艺水系统 |  |  |  |  | 更换工艺水泵和电机 |
|  | 工艺水泵 |  |  | 台 | 2 |  |
| 四 | 氨水供应系统 |  |  |  |  | 利旧 |
| 五 | 硫铵后处理系统 |  |  |  |  | 利旧 |
| 六 | 检修排空系统 |  |  |  |  | 利旧 |
| 七 | 管道、阀门、防腐、保温 |  |  | 项 | 1 |  |

### 3-2仪控设备及材料清单（以最终建设为准）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS | 新增控制点数（120%）如下： DI:120、DO:64、AI(4-20mA):14、 RTD:12 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 吸收塔出口CEMS | 8参数 |  | 套 | 2 | 新增 |
| 3 | 仪表 |  |  |  |  |  |
|  | 压力表 | YTH-100，精度：1.6级 | 不锈钢 | 个 | 3 |  |
|  | 隔膜压力表 | YTP-100，精度：1.6级；隔膜C-276 |  | 个 | 10 |  |
|  | 隔膜压力变送器 | 精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出；HART协议 |  | 台 | 1 |  |
|  | 微差压变送器 | 精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出；HART协议 |  | 台 | 6 |  |
|  | Y型取样器 |  |  | 支 | 12 |  |
|  | 在线吹扫箱 |  |  | 面 | 6 |  |
|  | 热电阻 | Pt100 |  | 支 | 11 |  |
|  | PH计 | 防腐材料（PP及以上)；内螺纹专用法兰 24V电源、备用专用电极一支 |  | 项 | 1 | 更换电极 |
| 4 | 电缆 |  |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆桥架 | 2mm厚；含拖臂、支撑等全套附件 | 采用铝合金材质 | 批 | 1 |  |
|  | 穿线管 | DN20、DN25、DN40 | 采用铝合金材质 | 批 | 1 |  |
|  | 不锈钢管 | 316L/304,ø14*2、ø25*2 |  | 批 | 1 |  |
|  | 防尘、隔爆穿线盒 | 各种规格，铝合金材质 |  | 批 | 1 |  |
|  | 防水、隔爆密封接头挠性管 |  | 采用304不锈钢及以上材质 | 批 | 1 |  |
|  | 防火堵料涂料 |  |  | 批 | 1 |  |
|  | 安装用钢材 | 角钢、槽钢、工字钢 |  | 批 | 1 |  |
|  | 保护箱 | WxDxH=500x500x600mm | 玻璃钢材质 | 批 | 1 |  |
|  | 卡套气源球阀 | G3/4'转∅8或∅12 | 采用304不锈钢及以上材质 | 批 | 1 |  |
|  | 其他辅材 | 管接头、仪表阀门、三通等 | 采用304不锈钢及以上材质 | 批 | 1 |  |
| 6 | 自控阀门 |  |  |  |  |  |
|  | 气动关断阀 | DN50、DN100单作用气缸，两位三通电磁阀 |  | 批 | 1 | 增加冲洗泄压阀 |

### 3-3电气设备及材料清单（以最终建设为准）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 |  | 面 | 2 |  |
| 2 | 低压开关柜 | ABB MNS3.0 |  | 面 | 1 |  |
| 3 | 低压抽屉柜 | 45KW电机回路 |  | 回 | 2 | 改造 |
|  | 低压抽屉柜 | 75KW电机回路 |  | 回 | 3 | 新增 |
| 4 | 现场操作柱 | CS- | 不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 5 | 照明配电箱 | AL- | 不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 6 | 检修电源箱 | JX- | 不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 7 | 动力电缆 | ZA-YJV22-8.7/10KV、 ZA-YJV22-0.6/1kV |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 控制电缆 | ZA-KYJVP-0.6/1kV |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-300/500V |  | 批 | 1 |  |
| 10 | 绝缘导线 |  |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 电缆桥架 | 梯型桥架 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 电机 | 6KV |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 380V、75KW |  | 台 | 3 |  |
|  |  | 380V、45KW |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 通讯接入现有电气监控后台 | 通讯设备及辅材 |  | 批 | 1 | 改造增加及修改的电机及馈线回路 |
| 13 | 照明灯具 | LED光源、IP65 |  | 批 | 1 |  |
| 14 | 防雷接地材料 | 圆钢、扁钢、角钢等 | 热镀锌 | 批 | 1 |  |
| 15 | 电气安装辅材 | 铝合金管、钢管、槽钢、电气防火封堵材料等 |  | 批 | 1 |  |

二、入库文件编制和要求

- 1、根据《生态环境部办公厅 财政部办公厅关于印发〈中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）〉的通知》（环办科财〔2021〕22 号）和《四川省生态环境厅四川省财政厅关于印发〈省级生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）〉的通知》（川环函〔2021〕1159号）要求，编制入库申请相关报告或文件。要求内容全面，重点突出，结论明确、合理，实用性强。

- 2、负责入库申请相关报告或文件修改及评审工作。

- 3、本次相关报告或文件的编制的项目负责人需具备高级职称。

- 4、在合同约定范围内完成入库申请相关报告或文件的编制工作，技术单位将编制的报告或文件报主管环保部门审核、专家评审、论证、验收及验收报告的编制等，最终成功入中央项目储备库并取得大气污染防治资金支持。

- 5、合同签订生效后30日内完成入库申请相关报告或文件的编制工作提交主管环保部门审核。

三、其他要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、近2年类似业绩（2个以上业绩）证明材料、合同等；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、报价单位须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、报价单位三年内没有违法记录；

6、报价单位有依法缴纳税收的良好记录；

7、报价人应遵守有关的国家法律、法规和规章条例；

8、本项目不接受联合体投标，和同一公司多次投标；

9、环境管理体系、质量管理体系、职业卫生健康管理体系认证证书；

10、报告编制涉及相关人员一年的社保缴费证明材料；

- 11、对委托方的资料保密，严禁泄漏委托方的技术秘密和商业秘密。

- 四、费用组成

本次服务费用包括但不限于如下内容：现场勘查、辨识、相关报告或文件编制过程中需核实、求证、验证、专家评审、验收及验收报告的编制等内容所产生的费用（完成约定内容所产生的一切费用）。

- 付款条件及方式：

- 本次服务若为公司申请政府补助资金小于等于100万时，公司不支付任何咨询服务费用；若为公司申请政府补助资金为大于100万小于等于200万时公司只支付签订合同总价的30%；若为公司申请政府补助资金为大于200万公司全额支付合同签订的咨询服务费用。

- 完成入库申请相关报告或文件的编制工作提交主管环保部门审核并入中央项目储备库成功后可支付合同总价30%进度款，入库成功公司获取到政府资金补助后15日内一次性付清尾款。（若为公司最终申请政府补助资金小于等于100万时，服务单位应全额返还公司已支付合同总价30%的进度款。）

六、 报价文件的组成

报价文件应包括：

1、报价书，报价方式为本项目所产生的所有费用固定总价并以现金和承兑汇票两种方式分开报价，公司最终接受服务报价小于100万的报价文件，超过100万的报价文件一律作废（见附件）；

2、企业资质（营业执照、组织机构代码证和税务登记证副本或三证（多证）合一的《营业执照》副本）、法定代表人身份证复印件和授权委托书及其身份证复印件（见附件）；

3、报价单位基本情况表（见附件）；

4、报价单位近2年完成的类似项目业绩（2个以上业绩）情况表（见附件）；

5、拟安排本项目人员基本情况表（见附件）；

6、其他有效的资质证明材料；

以上要求的资料复印件均须加报价单位的公章（鲜章）。

- 七、报告编制周期：

- 签订合同后，30日内完成入库申请相关报告或文件的编制工作提交主管环保部门审核。

八、报价文件递交时间、地点

报价文件必须在递交报价文件递交截止时间前送达公开比选地点。逾期送达或没有密封的报价文件恕不接收。

- 报价文件递交截止时间2023年11月15日18：00时

- 递交地点：四川天华化工集团股份有限公司安监部

九、报价文件的装订

1、报价文件一式两份，且均为纸质版；

2、纸质版报价文件的密封与标记。

加贴封条密封，加盖单位公章。封套上写明报价人名称（加盖公章）及地址、联系人、联系电话。如因密封不严，标记不清而造成比选文件过早启封、失密等情况，比选单位概不负责。

十、评选办法

本次公开比选采用最低价中选方式确定服务单位。

十一、联系方式

联系地址：四川省泸州市合江县临港街道四川天华化工集团股份有限公司安监部

联系人： 晏伟

联系电话：08305482051,15984011743

四川天华化工集团股份有限公司                                              2023年10月31日

四川天华化工集团股份有限公司

脱硫塔超净排放改造项目入库代理服务

报 价 文 件

报价单位：（全称、盖章）

年  月  日

附件：

报  价  书

致：

- 在研究了上述项目的比选文件后，我单位确定本次四川天华化工集团股份有限公司超净排放改造项目入库代理服务，现金报价为人民币    （小写）      元（大写：           ）；承兑汇票报价为人民币    （小写）      元（大写：           ），此费用包括现场勘查、辨识、相关报告或文件编制过程中需核实、求证、验证、专家评审、验收及验收报告的编制等内容所产生的费用（完成约定内容所产生的一切费用）。

- 2、我单位承诺在签订合同后，30日内完成环评报告书的编制工作并提交至地方主管环保部门审核。

3、我单位委派的项目负责人是                。

报价单位：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：    年   月   日

- 授 权 书

致：

本授权书宣告：                   （报价单位名称和法定代表人姓名）合法地代表我单位授权                          （被授权人姓名）为代理人。该代理人有权四川天华化工集团股份有限公司动力车间超净排放改造项目报价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件、价格磋商与签订合同协议及执行与此有关的事项。

报价人：（公章）

授权人： （签字）

被授权的代理人：  （签字）

日期：    年   月   日

三、报价单位基本情况表

| 报价单位全称 |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 主营业务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发照单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资信 | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证 | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取得时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 认证单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 邮编 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |

注：本表后应附企业营业执照的副本复印件和企业资质证书的副本复印件。

### 四、报价单位近2年类似业绩

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价单位应将近2年内已完成的类似项目情况填入本表；

2、项目概况应包括：项目名称、项目规模、总投资、编制日期、等内容；

3、完成情况指入省库或中央项目储备库。

### 五、拟安排本项目人员基本情况表

| 人员安排 | 姓名 | 学历 | 专业/职称 | 资质证书名称 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

### 注：本表后应附各类人员的职称证书和证书复印件。